附件1

一、采购需求

- 室内伸缩看台

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内手动伸缩看台架子 | 长度10米，3层，四套。 | 米 | 120 |  |
| 座椅和踏步 | 座位数量224位国道踏步16个 | 个 | 240 |  |

二、参数要求

座椅技术说明

座椅型号：JHZ--004

1:中控吹塑前折版座椅参数：座宽（435mm±5 mm），背深（580mm±5 mm）背高（510mm±5 mm），安全中心距：500mm,座椅可承载220kg,并耐冲击。座椅加载950N×10万次，椅背加载330N×10万次以上。座椅耐高低温为＋75°C至-50°C。座椅整体设计符合人体工程学原理，各项性能指标符合《体育场馆公共座椅标准》的要求。

1:活动看台设计要求

- 看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷为450kg：每米长可承受左右摆动负载36kg。

- 护栏设计满足承受水平力如下：顶端满足承受每米65kg,护栏中间满足承受每米135kg。

- 活动看台构架强度为：每座静载≥200kg；床架耐冲击强度为：每座静载200kg，每层中间加载≥80kg、300mm高度冲击，不产生永久变形。

- 看台两边及前沿有安全的护栏，表面喷塑。

- 看台前沿外表用铝合金包边美观，看台踏步材质是18mm多层实木板组装而成防滑，避免观众上下时滑倒。

- 系统材料说明

- 脚轮：采用宽幅PU轮，直径为φ100mm，轮辐为B=32mm。内层采用滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。

- 驱动轮有多条加强筋PU结构，提供看台所需驱动摩擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。

- 伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有3个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。

- 骨架：采用组合件结构，材料采用钢材，支撑组件钢板厚度3.0mm，通过高强度型材连接而成。能够增加材料的强度和韧性，改善材料的机械性能，增强结构的稳定性。承重大梁尺寸200*50*25*2.0mm钢板冷折而成，经抛丸、喷塑，使其既具有良好的耐磨蚀性能，又具有平滑光洁的外表面。副梁尺寸60*40*1.5矩形管，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，应用于主梁，消除滑动摩擦。本看台主要部件全部采用热度管材和热度板连接，全部采用标准件.

- 踏板：18mm多层木板，承重力强。

- 同步伸缩装置：采用双层导向设计，底部伸缩脚处滑道，顶部带有导向滑道。各驱动装置采用刚性轴连接，看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。看台走轮支架采用定拉型材，设计导向滑槽，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动，运动无噪音。

- 喷塑采用机械钢珠抛丸除锈，静电粉末喷塑，约在190度下进行20分钟定型，颜色有项目经理决定，所有螺丝和螺母均为标准件。

- 动力和电源系统说明

- 活动看台电动系统采用线遥控和遥控。操作时，可配合一个活动式控制开关执行前进、后退。控制灵活方便。

- 驱动系统能保证遇到地面缺陷和障碍时，提供充足动力，运动不跑偏。驱动机构：采用电动控制式，具备遥控和有线手控两项功能。电机功率0.2-0.75KW，电压380V，具有减速比大、效率高、噪音低、故障少，寿命长等特点。安装有防跑偏装置，保证活动看台伸缩时轻松自如，不会产生跑偏等现象。伸缩机构动作灵活，工作噪音小，不划伤地板。

| 序号 | 名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速电机 | 功率：0.2-0.75KM 电压：380V 频率：50HZ 减速比1：120 | 活动 看台 驱动 系统 |
| 2 | 立柱 | 100×50×2.0mm | 活 动 看 台 结 构 系 统 |
| 3 | 下部横柱 | 100×50×2.0mm |  |
| 4 | 上部导轨 | 40×60×2.5mm |  |
| 5 | 前横梁 | 50*25*2.0mm |  |
| 6 | 后横梁 | 200×50×2.0mm |  |
| 7 | 行走轮 | 100×32mm |  |
| 8 | 踏板 | 18mm实木板 |  |
| 10 | 后斜拉 | 20*40*2.0mm |  |
| 13 | 安全护栏 | 32*1.5圆管与2.0mm |  |
| 14 | 安全护栏 | 38*2.5mm圆管 |  |
| 15 | 安全护栏 | 4分*2.0mm圆管 |  |

附件二：响应文件封面

江苏食品药品职业技术学院

（项目名称）

响应文件

正本/副本

响应人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月  日

附件三：授权委托书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院的               采购项目招采活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与招采、谈判、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年     月     日

附件四：

对公账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司成交，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

年  月  日

附件五：报价单

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 总价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXX |  |  |  |
| 总计 |  | ￥： （大写） |  |  |
| 备注：1、本报价包含税费、运输费、打包费、人工费、安装费等一切费用。 |  |  |  |  |

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：          联系电话：